Plataforma de Bring-up de Hardware

Guia Completo para Criacao de Testes Personalizados

Do zero ate o teste rodando na placa — passo a passo

Versao: Sprint 16

Alvo: STM32F446RE (NUCLEO-F446RE)

Autor: Rafael Macedo

Email: rafael.macedoengenharia@gmail.com

# Sumario

1.  O que e a Plataforma de Bring-up?

2.  Como a Plataforma Funciona por Dentro

3.  BoardConfig — Portabilidade Entre Placas

4.  Anatomia de um Teste — Padroes A e B

5.  O PAL: sua interface com o hardware

6.  Como Descobrir Nomes de Perifericos e Campos

7.  Padroes Essenciais de Implementacao

8.  Exemplos Completos por Periferico

9.  Como Integrar seu Teste na Plataforma

10.  pytest — Guia Completo

11.  Desenvolvendo Sem Hardware (TDD)

12.  Erros Comuns e Como Resolver

13.  Checklist Final

# 1. O que e a Plataforma de Bring-up?

Imagine que voce acabou de receber uma placa de circuito impresso recém-fabricada. Voce nao sabe se os perifericos estao funcionando corretamente, se os pinos estao conectados como esperado, ou se o microcontrolador responde ao depurador. O processo de verificar tudo isso se chama bring-up.

Esta plataforma automatiza esse processo. Ela se conecta ao microcontrolador via ST-Link (o mesmo chip USB que existe na placa NUCLEO) usando o protocolo SWD (Serial Wire Debug), e executa testes Python que leem e escrevem diretamente nos registradores do STM32 — sem precisar compilar nenhum firmware de teste.

Analogia

Analogia: pense na plataforma como um multimetro programavel.

Voce escreve em Python "verifique se o pino PA5 esta configurado como saida"

e a plataforma vai la no chip e te diz se e verdade ou nao.

## O que voce consegue fazer com ela:

Verificar IDs de dispositivos (confirmar que e o chip certo)

Checar configuracoes de clock e perifericos

Testar GPIO: ligar LED, ler botao, checar direcao de pinos

Fazer loopback de USART e SPI (enviar e receber de volta)

Medir tensao interna de referencia do ADC

Varrer o barramento I2C em busca de dispositivos

Escrever e ler de volta a SRAM (teste de integridade de memoria)

Criar qualquer teste customizado para seu proprio hardware

Suportar multiplos microcontroladores com apenas um arquivo de configuracao

# 2. Como a Plataforma Funciona por Dentro

A plataforma e organizada em camadas. Cada camada tem uma responsabilidade clara. Voce, como criador de testes, trabalha apenas na camada mais alta — o seu teste Python. As camadas abaixo sao gerenciadas automaticamente.

+--------------------------------------------------+

|        VOCE TRABALHA AQUI                        |

|   seu_teste.py  ->  class MeuTeste(BuiltinTest)  |

+--------------------------------------------------+

|  GUI (janela) / CLI (terminal)                   |

|  Selecao de placa + execucao + exporta JSON/CSV  |

+--------------------------------------------------+

|  BoardConfig (src/boards/<nome>.py)              |

|  Descreve pinos, clocks, perifericos da placa    |

+--------------------------------------------------+

|  TestRunnerService                               |

|  Executa os testes em ordem, captura erros       |

+--------------------------------------------------+

|  PAL — Peripheral Access Layer                   |

|  Traduz nomes (GPIOA.MODER.MODER5) em enderecos |

+--------------------------------------------------+

|  pyOCD + ST-Link                                 |

|  Comunicacao USB -> SWD -> registradores do chip |

+--------------------------------------------------+

|  STM32F446RE (o seu microcontrolador)            |

+--------------------------------------------------+

## O ciclo de vida de um teste

Voce seleciona a placa no ComboBox "Projeto" na GUI

A plataforma chama set_active_board(BOARD) com os dados da placa

Voce clica "Executar Suite" (ou roda o CLI)

A plataforma chama  MeuTeste().run(pal)

run() chama  _run(pal)  — o metodo que voce escreve

Dentro de _run(), voce usa  pal.read_field()  e  pal.modify_field()

O PAL consulta o SVD para achar o endereco do campo no STM32

O pyOCD envia o comando via USB para o ST-Link

O ST-Link acessa o registrador do chip via SWD em microssegundos

O valor volta para o Python e voce decide: _pass() ou _fail()

O resultado aparece colorido na tabela da GUI

O arquivo SVD

O arquivo SVD (devices/stm32f446/STM32F446.svd) e o mapa completo de todos

os registradores do STM32F446. E um XML padrao da ARM que descreve cada

periferico, cada registrador e cada campo de bit com seu nome e posicao.

A plataforma le esse arquivo na inicializacao e usa os nomes como chaves.

# 3. BoardConfig — Portabilidade Entre Placas

Um dos maiores desafios em plataformas de bring-up e ter que editar o codigo dos testes toda vez que se muda de hardware. A plataforma resolve isso com o conceito de BoardConfig: um unico arquivo Python que descreve toda a informacao especifica de uma placa. Os testes nao conhecem os pinos — eles perguntam ao BoardConfig.

## 3.1 O que o BoardConfig descreve

| Campo | Tipo | Exemplo (NUCLEO-F446RE) |
| --- | --- | --- |
| project_code | str | "2180.0720.00" |
| name | str | "NUCLEO-F446RE" |
| target | str | "stm32f446retx" (pyOCD target) |
| svd_path | str | "devices/stm32f446/STM32F446.svd" |
| dbgmcu_idcode_addr | int | 0xE0042000 |
| expected_dev_id | int | 0x421 (STM32F446) |
| sram_base | int | 0x20000000 |
| led_port / led_pin | str/int | "GPIOA", 5 (LED LD2) |
| btn_port / btn_pin | str/int | "GPIOC", 13 (botao azul) |
| btn_active_low | bool | True (pull-up, pressionado = 0) |
| required_clocks | tuple | (("AHB1ENR","GPIOAEN","GPIOA"),...) |
| usart | UsartConfig | n=1, TX=PA9/AF7, RX=PA10/AF7 |
| spi | SpiConfig | n=1, SCK=PA5/AF5, MOSI=PA7/AF5 |

## 3.2 O campo project_code — rastreabilidade

Cada BoardConfig tem um campo project_code (ex.: "2180.0720.00"). Ele aparece em:

Titulo da janela GUI: "Bring-up 2180.0720.00 — NUCLEO-F446RE"

Arquivo exportado JSON/CSV: campo "project_code" em cada resultado

Log de execucao CLI

Isso permite rastrear qual configuracao de placa estava ativa quando os resultados foram gerados — fundamental para documentacao de qualidade.

Rastreabilidade de revisao

Regra pratica: um project_code por revisao de hardware.

Se a placa ganha um novo conector, crie 2180.0720.01 com replace().

Os testes ficam identicos — apenas o arquivo de config muda.

## 3.3 Como criar o arquivo para uma nova placa

Crie o arquivo  src/boards/minha_placa.py  com o conteudo abaixo. A GUI detecta automaticamente qualquer arquivo .py nessa pasta que exponha uma variavel BOARD do tipo BoardConfig.

src/boards/minha_placa.py — template completo

# src/boards/minha_placa.py

from core.board.config import BoardConfig, PinConfig, UsartConfig, SpiConfig

BOARD = BoardConfig(

# Identificacao

project_code = "2180.0720.00",      # codigo do projeto

name         = "Minha Placa XYZ",

# Conexao pyOCD

target   = "stm32l476rgtx",

svd_path = "devices/stm32l476/STM32L476.svd",

# Chip identity

dbgmcu_idcode_addr = 0xE0042000,

expected_dev_id    = 0x415,       # STM32L476

# SRAM

sram_base = 0x20000000,

# LED (pino de saida de status)

led_port        = "GPIOB",

led_pin         = 7,

led_clock_reg   = "AHB2ENR",      # L4 usa AHB2

led_clock_field = "GPIOBEN",

# Botao de usuario

btn_port        = "GPIOC",

btn_pin         = 13,

btn_clock_reg   = "AHB2ENR",

btn_clock_field = "GPIOCEN",

btn_active_low  = True,

# Clocks que devem estar habilitados pelo firmware

required_clocks = (

("AHB2ENR", "GPIOBEN", "GPIOB"),

("AHB2ENR", "GPIOCEN", "GPIOC"),

),

# USART para loopback

usart = UsartConfig(

n            = 1,

tx           = PinConfig(port="GPIOA", pin=9,  af=7),

rx           = PinConfig(port="GPIOA", pin=10, af=7),

clock_reg    = "APB2ENR",

clock_field  = "USART1EN",

loopback_baud = 9600,

),

# SPI para loopback

spi = SpiConfig(

n           = 1,

sck         = PinConfig(port="GPIOA", pin=5, af=5),

miso        = PinConfig(port="GPIOA", pin=6, af=5),

mosi        = PinConfig(port="GPIOA", pin=7, af=5),

clock_reg   = "APB2ENR",

clock_field = "SPI1EN",

),

)

## 3.4 Usar get_active_board() nos seus testes

Dentro do metodo _run(), chame get_active_board() para obter os dados da placa que foi selecionada na GUI. O teste nao precisa saber qual placa esta conectada — ele simplesmente pergunta.

Usando get_active_board() para portabilidade

from tests_builtin.base import BuiltinTest, TestResult

class MeuTestePortavel(BuiltinTest):

name = "Meu Teste"

def _run(self, pal) -> TestResult:

# Sempre dentro de _run(), nunca no __init__

from core.board.config import get_active_board

cfg = get_active_board()

# Agora use os campos do BoardConfig

pal.modify_field("RCC", cfg.led_clock_reg, cfg.led_clock_field, 1)

nivel = pal.read_field(cfg.led_port, "ODR", f"ODR{cfg.led_pin}")

if nivel == 1:

return self._pass("LED ON")

return self._fail("LED nao subiu")

Regra de portabilidade

Para trocar de placa: basta selecionar outro item no ComboBox "Projeto" na GUI.

Nenhuma linha de codigo de teste precisa mudar.

Para adicionar suporte a nova placa: crie src/boards/nova_placa.py com BOARD=BoardConfig(...).

# 4. Anatomia de um Teste — Padroes A e B

Existem dois padroes de teste na plataforma. Entender qual usar em cada situacao e fundamental para escrever testes corretos e portaveis.

## Padrao A — Teste Portavel (usa BoardConfig)

Use quando o teste exercita hardware da placa: LED, botao, USART para loopback, pinos de GPIO. Ao trocar de placa na GUI, o teste se adapta automaticamente sem nenhuma alteracao de codigo.

Padrao A: usa get_active_board() — portavel entre placas

from tests_builtin.base import BuiltinTest, TestResult

class TestePortavel(BuiltinTest):

name        = "Teste do LED"

description = "Verifica o LED da placa ativa — portavel entre placas"

def _run(self, pal) -> TestResult:

# 1. Obtem a configuracao da placa selecionada na GUI

from core.board.config import get_active_board

cfg = get_active_board()

# 2. Usa os campos — funciona para qualquer placa

pal.modify_field("RCC", cfg.led_clock_reg, cfg.led_clock_field, 1)

orig = pal.read_field(cfg.led_port, "MODER", f"MODER{cfg.led_pin}")

try:

pal.modify_field(cfg.led_port, "MODER", f"MODER{cfg.led_pin}", 0b01)

pal.write_reg(cfg.led_port, "BSRR", 1 << cfg.led_pin)

nivel = pal.read_field(cfg.led_port, "ODR", f"ODR{cfg.led_pin}")

if nivel == 1:

return self._pass("LED ON: OK", measured=nivel, expected=1)

return self._fail("LED nao subiu", measured=nivel, expected=1)

finally:

pal.modify_field(cfg.led_port, "MODER", f"MODER{cfg.led_pin}", orig)

## Padrao B — Constantes Fixas (verifica firmware)

Use quando o teste verifica parametros configurados pelo firmware: baud rate, frequencia de PWM, canal DMA, modo de SPI. Esses valores sao da aplicacao, nao da placa fisica — portanto ficam como constantes no topo do arquivo.

Padrao B: constantes fixas — verifica configuracao do firmware

from tests_builtin.base import BuiltinTest, TestResult

# ─── Constantes da aplicacao — altere conforme o firmware ──────────────────

PERIFERICO  = "USART2"

REGISTRADOR = "BRR"

CAMPO       = "DIV_Mantissa"

VALOR_OK    = 8          # BRR mant para 115200 @ 16 MHz

# ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

class UsartBaudCheck(BuiltinTest):

name        = "USART2 Baud Check"

description = "Verifica se firmware configurou USART2 para 115200 baud"

def _run(self, pal) -> TestResult:

valor = pal.read_field(PERIFERICO, REGISTRADOR, CAMPO)

if valor == VALOR_OK:

return self._pass(

f"{PERIFERICO}.{CAMPO} = {valor} (OK)",

measured=valor, expected=VALOR_OK

)

return self._fail(

f"{PERIFERICO}.{CAMPO} = {valor}, esperado {VALOR_OK}",

measured=valor, expected=VALOR_OK

)

| Criterio | Padrao A (portavel) | Padrao B (fixo) |
| --- | --- | --- |
| O que verifica | Hardware da placa (LED, botao, loopback) | Firmware da aplicacao (baud, PWM, DMA) |
| Como obtem pinos | get_active_board() dentro de _run() | Constantes no topo do arquivo |
| Ao trocar de placa | Funciona automaticamente | Constantes continuam as mesmas |
| Quando usar | Teste de trazer-a-vida (bring-up) | Teste de configuracao de firmware |

# 5. O PAL: sua interface com o hardware

O PAL (Peripheral Access Layer) e o objeto que voce recebe como parametro "pal" no metodo _run(). Pense nele como um dicionario gigante que mapeia nomes em acoes de hardware. Voce nao precisa saber qual e o endereco de memoria do registrador MODER do GPIOA — o PAL descobre isso sozinho usando o SVD.

## 5.1 read_field() — Ler um campo de registrador

Esta e a operacao mais comum. Voce informa o nome do periferico, do registrador e do campo, e recebe o valor numerico daquele campo especifico.

# Sintaxe:

valor = pal.read_field("PERIFERICO", "REGISTRADOR", "CAMPO")

# Exemplos praticos:

# Verifica se o clock do GPIOA esta habilitado (campo de 1 bit):

clock_on = pal.read_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN")

# clock_on sera 0 ou 1

# Le o modo do pino 5 do GPIOA (campo de 2 bits):

modo = pal.read_field("GPIOA", "MODER", "MODER5")

# modo sera: 0=entrada, 1=saida, 2=AF, 3=analogico

# Le o estado do botao (pino PC13):

botao = pal.read_field("GPIOC", "IDR", "IDR13")

# botao sera 1 (solto) ou 0 (pressionado, com pull-up)

Sem contas de bit

O PAL ja faz a mascara e o deslocamento para voce. Se o campo MODER5 fica

nos bits [11:10] do registrador MODER, o PAL extrai esses 2 bits e retorna

um valor entre 0 e 3 — voce nao precisa fazer "(valor >> 10) & 0x3" na mao.

## 5.2 modify_field() — Modificar um campo (Read-Modify-Write)

Esta operacao le o registrador inteiro, modifica apenas os bits do campo especificado e escreve o valor de volta. Os outros campos do registrador nao sao alterados.

# Sintaxe:

pal.modify_field("PERIFERICO", "REGISTRADOR", "CAMPO", novo_valor)

# Exemplos:

# Configura PA5 como saida (MODER5 = 0b01):

pal.modify_field("GPIOA", "MODER", "MODER5", 0b01)

# Habilita o clock do GPIOA:

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 1)

# Ou usando campos do BoardConfig (portavel):

cfg = get_active_board()

pal.modify_field("RCC", cfg.led_clock_reg, cfg.led_clock_field, 1)

## 5.3 read_reg() e write_reg() — Registrador Inteiro

Quando voce precisa ler ou escrever o registrador completo de 32 bits de uma vez. Util para registradores de status que sao lidos de uma vez (como USART SR) ou para o BSRR do GPIO (Bit Set/Reset Register).

# Ler o registrador de status da USART1 por inteiro:

sr = pal.read_reg("USART1", "SR")

txe  = (sr >> 7) & 1   # extrai bit 7 manualmente

# Escrever no BSRR para controlar pinos de saida:

pal.write_reg("GPIOA", "BSRR", 1 << 5)    # SET PA5

pal.write_reg("GPIOA", "BSRR", 1 << (5 + 16))# RESET PA5

## 5.4 pal.mem — Acesso Direto por Endereco

Para situacoes especiais onde voce precisa acessar um endereco de memoria que nao esta no SVD (como registradores de debug da ARM ou regioes de SRAM).

# Ler o ID do dispositivo no registrador DBGMCU_IDCODE:

idcode = pal.mem.read_mem32(0xE0042000)

dev_id = idcode & 0xFFF   # bits [11:0] = device ID

# Ou usando o BoardConfig (portavel):

cfg    = get_active_board()

idcode = pal.mem.read_mem32(cfg.dbgmcu_idcode_addr)

dev_id = idcode & 0xFFF

# Escrever na SRAM (para teste de memoria):

pal.mem.write_mem32(cfg.sram_base, 0xA5A5A5A5)

lido = pal.mem.read_mem32(cfg.sram_base)

# 6. Como Descobrir Nomes de Perifericos e Campos

A pergunta mais comum de quem comeca e: "Como eu sei o nome exato do periferico, do registrador e do campo que eu preciso usar?" A resposta e: consultando o SVD.

## 6.1 Consultando via terminal (mais rapido)

Abra o terminal do VS Code (Ctrl+`) e use os comandos abaixo:

# Primeiro, configure o PYTHONPATH:

$env:PYTHONPATH = "src"

# Ver todos os perifericos disponiveis:

.venv\Scripts\python.exe -c "

from core.svd.parser import parse; from pathlib import Path

svd = parse(Path('devices/stm32f446/STM32F446.svd'))

print([p.name for p in svd.peripherals])

"

# Listar registradores de um periferico (ex: USART1):

.venv\Scripts\python.exe -c "

from core.svd.parser import parse; from pathlib import Path

svd = parse(Path('devices/stm32f446/STM32F446.svd'))

for r in svd.peripheral('USART1').registers:

print(f'  {r.name:12} offset=0x{r.offset:02X}')

"

# Listar campos de um registrador (ex: USART1.CR1):

.venv\Scripts\python.exe -c "

from core.svd.parser import parse; from pathlib import Path

svd = parse(Path('devices/stm32f446/STM32F446.svd'))

for f in svd.peripheral('USART1').register('CR1').fields:

print(f'  {f.name:12} bit[{f.bit_offset}:{f.bit_offset+f.bit_width-1}]')

"

## 6.2 Perifericos mais usados e seus clocks

| Periferico | Clock em | Campo no RCC |
| --- | --- | --- |
| GPIOA, GPIOB, GPIOC... | AHB1ENR | GPIOAEN, GPIOBEN, GPIOCEN... |
| USART1, USART6 | APB2ENR | USART1EN, USART6EN |
| USART2, USART3, UART4, UART5 | APB1ENR | USART2EN, USART3EN, UART4EN, UART5EN |
| SPI1, SPI4 | APB2ENR | SPI1EN, SPI4EN |
| SPI2, SPI3 | APB1ENR | SPI2EN, SPI3EN |
| I2C1, I2C2, I2C3 | APB1ENR | I2C1EN, I2C2EN, I2C3EN |
| TIM1, TIM8 | APB2ENR | TIM1EN, TIM8EN |
| TIM2..TIM7 | APB1ENR | TIM2EN, TIM3EN... |
| ADC1, ADC2, ADC3 | APB2ENR | ADC1EN, ADC2EN, ADC3EN |
| DMA1, DMA2 | AHB1ENR | DMA1EN, DMA2EN |

## 6.3 Alternate Functions mais usadas (NUCLEO-F446RE)

| Sinal | Pino | Label CN9 | Campo AFR | Valor AF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART1_TX | PA9 | D8 | GPIOA.AFRH.AFRH9 | AF7 |
| USART1_RX | PA10 | D2 | GPIOA.AFRH.AFRH10 | AF7 |
| SPI1_SCK | PA5 | D13 | GPIOA.AFRL.AFRL5 | AF5 |
| SPI1_MISO | PA6 | D12 | GPIOA.AFRL.AFRL6 | AF5 |
| SPI1_MOSI | PA7 | D11 | GPIOA.AFRL.AFRL7 | AF5 |
| I2C1_SCL | PB8 | D15 | GPIOB.AFRH.AFRH8 | AF4 |
| I2C1_SDA | PB9 | D14 | GPIOB.AFRH.AFRH9 | AF4 |
| TIM3_CH1 | PA6 | D12 | GPIOA.AFRL.AFRL6 | AF2 |

# 7. Padroes Essenciais de Implementacao

## 7.1 Sempre Habilite o Clock Antes de Acessar um Periferico

No STM32, todo periferico tem seu clock desabilitado por padrao para economizar energia. Se voce tentar ler ou escrever em um registrador de periferico sem habilitar o clock, o valor lido sera sempre 0 e escritas serao ignoradas — o que leva a testes que passam mas nao testam nada de verdade.

# ERRADO — nao habilita clock antes de usar GPIOA:

def _run(self, pal):

modo = pal.read_field("GPIOA", "MODER", "MODER5")

# modo sempre sera 0 se o clock nao estiver ligado!

# CORRETO — habilita clock primeiro:

def _run(self, pal):

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 1)

modo = pal.read_field("GPIOA", "MODER", "MODER5")

# agora sim o valor e real

## 7.2 O Padrao Salvar / Modificar / Restaurar

Este e o padrao mais importante de toda a plataforma. Se o seu teste modifica registradores, ele DEVE restaurar o estado original ao terminar — independentemente de ter passado ou falhado. Isso garante que os proximos testes nao sejam afetados. Use sempre o bloco try/finally.

def _run(self, pal):

# PASSO 1: salve o estado original ANTES de qualquer alteracao

estado_moder5 = pal.read_field("GPIOA", "MODER", "MODER5")

estado_odr5   = pal.read_field("GPIOA", "ODR",   "ODR5")

try:

# PASSO 2: faca suas alteracoes e testes aqui

pal.modify_field("GPIOA", "MODER", "MODER5", 0b01)

pal.write_reg("GPIOA", "BSRR", 1 << 5)

nivel = pal.read_field("GPIOA", "ODR", "ODR5")

if nivel == 1:

return self._pass("PA5 foi para HIGH")

return self._fail("PA5 nao subiu para HIGH", measured=nivel, expected=1)

finally:

# PASSO 3: restaure SEMPRE — mesmo se der excecao acima

pal.modify_field("GPIOA", "MODER", "MODER5", estado_moder5)

pal.modify_field("GPIOA", "ODR",   "ODR5",   estado_odr5)

## 7.3 Aguardar uma Condicao com Timeout

Perifericos como USART e SPI nao ficam prontos instantaneamente. Voce precisa esperar que certas flags se tornem 1 antes de prosseguir. Sempre coloque um timeout para evitar loop infinito caso algo de errado.

import time

def _aguardar_flag(pal, periferico, reg, campo, esperado=1, timeout_ms=100):

prazo = time.perf_counter() + timeout_ms / 1000

while pal.read_field(periferico, reg, campo) != esperado:

if time.perf_counter() > prazo:

return False

return True

# Usando no seu teste:

def _run(self, pal):

pal.write_reg("USART1", "DR", 0xAA)

if not _aguardar_flag(pal, "USART1", "SR", "RXNE", timeout_ms=200):

return self._fail("Timeout! Verifique o fio entre TX e RX")

eco = pal.read_reg("USART1", "DR") & 0xFF

# 8. Exemplos Completos por Periferico

## 8.1 Exemplo: Teste de LED Portavel (Padrao A)

Objetivo: configurar o pino do LED da placa ativa como saida, ligar, verificar que foi para nivel alto, apagar e verificar nivel baixo. Funciona em qualquer placa configurada no BoardConfig.

LED portavel usando get_active_board()

from tests_builtin.base import BuiltinTest, TestResult

class LedVerificacaoTest(BuiltinTest):

name        = "LED da Placa Ativa"

description = "Liga e apaga o LED; adapta-se automaticamente ao BoardConfig"

def _run(self, pal) -> TestResult:

from core.board.config import get_active_board

cfg  = get_active_board()

port = cfg.led_port

pin  = cfg.led_pin

pal.modify_field("RCC", cfg.led_clock_reg, cfg.led_clock_field, 1)

orig_moder = pal.read_field(port, "MODER", f"MODER{pin}")

try:

pal.modify_field(port, "MODER", f"MODER{pin}", 0b01)

pal.write_reg(port, "BSRR", 1 << pin)            # SET

alto  = pal.read_field(port, "ODR", f"ODR{pin}")

pal.write_reg(port, "BSRR", 1 << (pin + 16))  # RESET

baixo = pal.read_field(port, "ODR", f"ODR{pin}")

if alto == 1 and baixo == 0:

return self._pass(f"{port}{pin}: SET=1 RESET=0 OK")

return self._fail(

f"SET={alto} RESET={baixo} (esperado 1 e 0)",

measured=(alto, baixo), expected=(1, 0)

)

finally:

pal.modify_field(port, "MODER", f"MODER{pin}", orig_moder)

## 8.2 Exemplo: Verificar Configuracao de USART pelo Firmware (Padrao B)

Objetivo: sem modificar nada, checar se o firmware ja configurou a USART2 com 115200 baud, TX e RX habilitados.

USART config check — constantes fixas (Padrao B)

from tests_builtin.base import BuiltinTest, TestResult

from instruments.usart import UsartInstrument, _baud_divider

class Usart2ConfigCheck(BuiltinTest):

name          = "USART2 Config Check"

BAUD_ESPERADO = 115200

F_CLK         = 16_000_000

def _run(self, pal) -> TestResult:

u = UsartInstrument(2, pal)

if not u.is_enabled:

return self._fail("USART2 nao habilitada (UE=0)")

exp_m, exp_f = _baud_divider(self.BAUD_ESPERADO, self.F_CLK)

got_m = pal.read_field("USART2", "BRR", "DIV_Mantissa")

got_f = pal.read_field("USART2", "BRR", "DIV_Fraction")

if got_m == exp_m and got_f == exp_f:

return self._pass(f"USART2 OK: {self.BAUD_ESPERADO} baud")

return self._fail(

f"BRR: mant={got_m}/{exp_m} frac={got_f}/{exp_f}",

measured=(got_m, got_f), expected=(exp_m, exp_f)

)

# 9. Como Integrar seu Teste na Plataforma

Ha tres formas de integrar um teste, dependendo de quantas vezes ele deve rodar e se faz parte de um produto especifico ou da plataforma geral.

## Forma 1 — Plugin via GUI (Recomendada para testes de produto)

Esta e a forma mais rapida e nao requer nenhuma alteracao no codigo da plataforma. Ideal quando o teste e especifico para um produto ou cliente.

| Passo | Acao |
| --- | --- |
| 1 | No painel esquerdo, selecione a placa no ComboBox "Projeto" |
| 2 | Clique "Conectar" para conectar ao probe ST-Link |
| 3 | Clique "Carregar Plugin..." no painel esquerdo |
| 4 | Selecione o arquivo .py do seu teste |
| 5 | O nome do teste aparece na lista "Plugins" no painel esquerdo |
| 6 | Clique "Executar Suite" — seu teste roda junto com os embutidos |
| 7 | Clique "Exportar..." para salvar os resultados em JSON ou CSV |
| 8 | O arquivo exportado inclui o campo "project_code" do BoardConfig |

Rastreabilidade automatica

O project_code aparece automaticamente no titulo da janela e no arquivo exportado.

Isso permite saber exatamente qual configuracao de placa gerou cada resultado.

Exemplo: "Bring-up 2180.0720.00 — NUCLEO-F446RE"

## Forma 2 — Suite Embutida (Para testes que sempre devem rodar)

Use esta forma quando o teste faz parte do processo padrao de verificacao e deve rodar automaticamente em toda execucao da plataforma.

src/tests_builtin/__init__.py

# src/tests_builtin/__init__.py

from tests_builtin.meu_teste import MeuTeste

STANDARD_SUITE: tuple[BuiltinTest, ...] = (

DeviceIdTest(),

ClockTest(),

SRAMTest(),

LedTest(),

ButtonTest(),

UsartLoopbackTest(),

SpiLoopbackTest(),

MeuTeste(),    # <- seu teste aqui

)

# Ou use build_suite(cfg) para testes unitarios com placa explicita:

from tests_builtin import build_suite

from boards.nucleo_f446re import BOARD

suite = build_suite(BOARD)     # todos os testes com cfg injetado

## Forma 3 — CLI para Automacao (CI/CD)

Automacao via CLI com rastreamento de project_code

$env:PYTHONPATH = "src"

.venv\Scripts\python.exe src/app/cli/main.py run --json > resultado.json

# Verificar resultado (inclui project_code e board):

.venv\Scripts\python.exe -c "

import json, sys

data = json.load(open('resultado.json'))

print(data['project_code'], data['board'])

falhas = [r for r in data['results'] if r['status'] != 'PASS']

if falhas:

sys.exit(1)

"

# 10. pytest — Guia Completo

pytest e o framework de testes unitarios do projeto. Ele testa o CODIGO DA PLATAFORMA em si — nao o hardware. Os testes em tests/ verificam se o PAL, os BuiltinTest, o runner e a GUI se comportam corretamente, usando FakeMemory (sem placa fisica).

## 10.1 Metodologia — TDD

A metodologia seguida e Test-Driven Development (TDD). Antes de conectar a placa, o teste pytest deve: (1) passar com FakeMemory configurada com valores corretos e (2) falhar com valores errados. Se ambos funcionam, a logica esta certa. O hardware so entra depois.

Voce escreve MeuTeste          Voce escreve test_meu_teste.py

(BuiltinTest)                  (pytest)

|                               |

v                               v

Roda na GUI/CLI           Roda com: pytest tests/unit/ -v

com hardware real         com FakeMemory — sem hardware

## 10.2 Como o pytest descobre testes

O pytest segue convencoes automaticas — nenhuma configuracao extra e necessaria:

| Convencao | Exemplo |
| --- | --- |
| Arquivos comecam com test_ | test_builtins.py |
| Classes comecam com Test | class TestLed: |
| Funcoes/metodos comecam com test_ | def test_pass_com_clock_ligado(pal): |

## 10.3 Fixtures — Injecao de Dependencia

Fixtures preparam recursos para os testes (FakeMemory, PAL, SVD, conexao com hardware). O pytest injeta automaticamente pelo nome do parametro.

Fixture simples: injecao automatica por nome

@pytest.fixture

def fake_mem():

return FakeMemory()              # criado antes de cada teste

@pytest.fixture

def pal(fake_mem, svd):   # injeta fake_mem e svd automaticamente

return PeripheralAccessLayer(fake_mem, svd)

def test_clock(pal):         # pytest injeta pal (que injeta fake_mem e svd)

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 1)

assert pal.read_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN") == 1

### Escopos de fixture

| Escopo | Criado / destruido | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| function (padrao) | A cada teste | Estado que nao deve vazar entre testes |
| class | Uma vez por classe Test | Estado compartilhado entre metodos da classe |
| module | Uma vez por arquivo .py | SVD parsing (lento, imutavel) |
| session | Uma vez por execucao | Conexao USB com hardware real |

Escopos: module para SVD, session para hardware

@pytest.fixture(scope="module")    # SVD parseado 1x por arquivo de teste

def svd():

return parse(Path("devices/stm32f446/STM32F446.svd"))

@pytest.fixture(scope="session")   # ST-Link aberto 1x por sessao inteira

def stlink_adiv5(request):

adiv5 = StLinkADIv5(target="stm32f446retx", mode="halt")

adiv5._open()

yield adiv5          # yield: teardown acontece APOS todos os testes

adiv5._close()    # roda mesmo se os testes falharem

### yield — setup e teardown em uma fixture

@pytest.fixture

def pal_com_clock(pal):

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 1)  # setup

yield pal                                             # teste roda aqui

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 0)  # teardown (sempre)

### autouse=True — fixture aplicada sem declarar

@pytest.fixture(autouse=True)

def _active_board():

from boards.nucleo_f446re import BOARD

set_active_board(BOARD)   # roda antes de cada teste do modulo

# sem precisar declarar o parametro

### conftest.py — fixtures compartilhadas entre arquivos

O conftest.py e carregado automaticamente. Fixtures definidas nele ficam disponiveis para todos os arquivos da mesma pasta e subpastas, sem import:

tests/

├── conftest.py              <- fixtures disponiveis em tests/ inteiro

│   (probe, probe_raw, probe_jtag)

└── hardware/

├── conftest.py          <- fixtures extras so para tests/hardware/

│   (stlink_adiv5, pal_stlink, hw_url, hw_freq)

└── test_pal_stlink.py  <- usa pal_stlink sem importar conftest

## 10.4 Marks — Metadados e Controle de Execucao

### @pytest.mark.parametrize — multiplos cenarios em um teste

Evita duplicar codigo para testar a mesma logica com entradas diferentes. O pytest gera um teste separado (com nome proprio) para cada combinacao:

parametrize: 3 cenarios, 3 testes separados

@pytest.mark.parametrize("dev_id, status_esperado", [

(0x10000421, "PASS"),    # F446 correto

(0x10000123, "FAIL"),    # chip errado

(0x00000000, "FAIL"),    # memoria zerada

])

def test_device_id(pal, fake_mem, dev_id, status_esperado):

fake_mem._mem[0xE0042000] = dev_id

result = DeviceIdTest().run(pal)

assert result.status.name == status_esperado

# Saida:

# test_device_id[0x10000421-PASS]  PASSED

# test_device_id[0x10000123-FAIL]  PASSED

# test_device_id[0x00000000-FAIL]  PASSED

### @pytest.mark.timeout — limite de tempo

# Instalar: .venv\Scripts\pip install pytest-timeout

@pytest.mark.timeout(5)   # falha se demorar mais de 5 segundos

def test_loopback_nao_trava(pal_stlink):

result = UsartLoopbackTest().run(pal_stlink)

assert result.status != TestStatus.ERROR

# Ou globalmente em pytest.ini:

# [pytest]

# timeout = 30    ; todos os testes tem limite de 30 s

### @pytest.mark.skip e skipif

@pytest.mark.skip(reason="ainda nao implementado")

def test_exportar_pdf():  ...

@pytest.mark.skipif(sys.platform == "win32", reason="so Linux")

def test_ftdi_url():  ...

# Mark customizado (registrado em conftest.py):

@pytest.mark.hardware

def test_led_real(pal_stlink):

result = LedTest().run(pal_stlink)

assert result.status == TestStatus.PASS

## 10.5 Assertions

As tres formas de assertion mais usadas

# assert puro — o mais comum:

assert result.status  == TestStatus.PASS

assert result.measured == 0x421

assert "1000" in result.message

# pytest.raises — verificar excecao:

def test_sem_placa():

set_active_board(None)

with pytest.raises(RuntimeError, match="Nenhuma placa"):

get_active_board()

# pytest.approx — floats com tolerancia:

assert freq_medida == pytest.approx(1000.0, rel=0.01)

# ±1% de tolerancia

## 10.6 Testando codigo com threads — Filas

O TestRunnerService executa testes em uma thread separada e emite sinais Qt com os resultados. Para testar isso sem a GUI, use queue.Queue como ponte thread-safe: a thread do runner coloca resultados na fila (put) e a thread do teste retira (get) com timeout — sem race condition, sem sleep, sem polling.

queue.Queue como ponte entre thread do runner e thread do teste

import queue

def test_runner_emite_resultado(svd):

from app.services.runner import TestRunnerService

from boards.nucleo_f446re import BOARD

mem  = FakeMemory({0xE0042000: 0x10000421})

pal  = PeripheralAccessLayer(mem, svd)

fila = queue.Queue()

svc = TestRunnerService()

svc.result_ready.connect(fila.put)       # sinal Qt -> fila Python

svc.start(pal, BOARD)

primeiro = fila.get(timeout=5)           # aguarda ate 5 s

assert primeiro.name   == "DeviceId"

assert primeiro.status == TestStatus.PASS

## 10.7 Linha de comando

$env:PYTHONPATH = "src"

# Rodar todos os testes unitarios

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/unit/ -v

# So os testes cujo nome contem "led"

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/unit/ -k "led" -v

# Parar no primeiro erro

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/unit/ -x

# Mostrar os 5 testes mais lentos

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/unit/ --durations=5

# Com hardware ST-Link (opcao customizada do projeto)

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/hardware/ --stlink -v

# So testes sem hardware

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/ -m "not hardware"

## 10.8 As duas camadas no projeto

| Pasta | Usa hardware? | Scope tipico | O que testa |
| --- | --- | --- | --- |
| tests/unit/ | Nao — FakeMemory | function / module | Logica dos BuiltinTest, PAL, runner, GUI |
| tests/hardware/ | Sim — ST-Link / FT2232H | session | Comportamento real em registradores do STM32 |

Skip automatico sem hardware

Sem --stlink ou --hw-url, os testes de hardware sao pulados automaticamente

pelo conftest.py via pytest_collection_modifyitems. Isso permite rodar

pytest tests/ -v em qualquer maquina sem hardware conectado.

# 11. Desenvolvendo Sem Hardware (TDD)

Voce nao precisa ter a placa conectada para desenvolver e testar seu teste. A plataforma permite substituir o hardware real por uma memoria falsa em Python (FakeMemory) que armazena os valores em um dicionario.

Desenvolver o teste no notebook, sem a placa

Verificar se a logica de pass/fail esta correta

Simular falhas (escrever valores errados e ver se o teste detecta)

Rodar automaticamente em CI sem hardware

Crie o arquivo  tests/unit/test_meu_teste.py:

tests/unit/test_meu_teste.py

from pathlib import Path

import pytest

from core.board.config import set_active_board

from core.pal.access import PeripheralAccessLayer

from core.svd.parser import parse

class FakeMemory:

def __init__(self): self._mem = {}

def read_mem32(self, addr): return self._mem.get(addr & ~3, 0)

def write_mem32(self, addr, value): self._mem[addr & ~3] = value & 0xFFFFFFFF

# Fixture obrigatoria para testes que usam get_active_board()

@pytest.fixture(autouse=True)

def board():

from boards.nucleo_f446re import BOARD

set_active_board(BOARD)

@pytest.fixture

def pal():

svd = parse(Path("devices/stm32f446/STM32F446.svd"))

return PeripheralAccessLayer(FakeMemory(), svd)

def test_led_passa(pal):

pal.modify_field("RCC", "AHB1ENR", "GPIOAEN", 1)

from meu_teste import LedVerificacaoTest

from tests_builtin.base import TestStatus

result = LedVerificacaoTest().run(pal)

# Pode passar ou falhar dependendo do FakeMemory

assert result.status in (TestStatus.PASS, TestStatus.FAIL)

Para rodar os testes unitarios:

$env:PYTHONPATH = "src"

.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/unit/ -v

# 12. Erros Comuns e Como Resolver

| Sintoma | Causa Provavel | Solucao |
| --- | --- | --- |
| RuntimeError: Nenhuma placa configurada | get_active_board() chamado sem selecionar placa na GUI | Selecione uma placa no ComboBox "Projeto" antes de conectar; em testes unitarios, use set_active_board(BOARD) via fixture autouse |
| KeyError: Campo X | Nome de periferico, registrador ou campo incorreto | Consulte o SVD com o comando Python da secao 6.1 |
| read_field() sempre retorna 0 | Clock do periferico nao habilitado | Adicione pal.modify_field("RCC", "AHBxENR", "XXXEN", 1) antes de acessar |
| Timeout no receive_byte() | Fio de loopback nao conectado ou pino nao como AF | Verifique a conexao fisica e confirme MODER=10 e AF correto |
| Teste passa mas o proximo falha | O teste anterior nao restaurou o estado dos pinos | Use try/finally e salve/restaure todos os campos que modifica |
| Teste nao aparece apos "Carregar Plugin" | Classe nao herda de BuiltinTest ou e abstrata | Verifique: class MeuTeste(BuiltinTest) e que _run() esta implementado |

# 13. Checklist Final — Antes de Executar no Hardware

Antes de conectar a placa e rodar o teste, confirme cada item:

Estrutura basica

A classe herda de BuiltinTest

Os atributos "name" e "description" estao definidos

O metodo "_run(self, pal)" esta implementado (com underscore)

Todo caminho de execucao retorna self._pass(), self._fail() ou self._skip()

Boas praticas

O estado original dos registradores e salvo antes de qualquer alteracao

O bloco finally restaura os registradores modificados

O clock do periferico e habilitado via RCC antes de usar

Todos os loops de espera tem timeout com time.perf_counter()

Portabilidade

Pinos/clocks lidos de get_active_board() em testes de hardware (Padrao A)

Constantes de firmware definidas no topo do arquivo (Padrao B)

Teste nao usa enderecos/nomes hardcoded que mudariam ao trocar de placa

Qualidade

O teste foi testado com FakeMemory (sem hardware) primeiro

Fixture autouse chama set_active_board(BOARD) nos testes unitarios

Os parametros "measured" e "expected" estao preenchidos no _pass/_fail

Recursos

Arquivo de template pronto para copiar: DOC/TEMPLATE_TESTE.py

Exemplos funcionais: TESTES_PLATAFORMA/ (IO, UART, SPI, I2C, ADC, etc.)

Arquivo de configuracao de placa: src/boards/nucleo_f446re.py

Duvidas ou sugestoes: rafael.macedoengenharia@gmail.com